МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА: СУТЬ МЕТОДА

Микроигольчатый RF-лифтинг или, как его еще называют, радиоволновая шлифовка кожи, радиочастотная абляция – современный аппаратный метод омоложения кожи. Его ключевой особенностью является малоинвазивное воздействие, которое обеспечивает максимальную эффективность процедуры. Проводится с помощью радиочастотного оборудования со специальными насадками–манипулами, оснащенными электродами в виде ультратонких игл (диаметром всего 150–200 мкм).

Под воздействием механического давления концы минииголочек проникают под кожу на глубину 0,5–4,5 мм, вследствие чего образуются микротравмы и одновременно выполняется прогрев тканей до 55-80о. Поверхность кожного покрова при этом практически не повреждается.

Процедура проводится на специальном аппарате. При помощи определенной насадки осуществляется воздействие на заданную глубину кожи и/или подкожно-жировой клетчатки. В ходе процедуры между множеством тончайших игл проходит ток RF частоты. За счет низкой проникающей способности такого тока между иглами, прорабатывается и нагревается только небольшой участок, не позволяя перегревать высоко- и нижележащие ткани. Воздействие направляется исключительно к зоне подвода микроигл. За счет травматизации и одновременного прогрева нарастает ошеломительный эффект лифтинга кожи, повышения ее тургора, а при особых «агрессивных» настройках и пилинг.

Принцип микроигольчатого RF-лифтинга основан на прогреве глубоких слоев кожи радиоволнами. Такой прогрев стимулирует сокращение коллагеновых волокон. Одновременно активизируется синтез новых волокон коллагена и эластина фибробластами для обновления кожи. Инновационный метод доставки радиоволн непосредственно в глубокие слои кожи заключается в использовании насадки с 10 (зона глаз, мелкие детали) – 25 (преимущественно зона лица) - 64 (большие площади) микроиглами. Благодаря такому малоинвазивному методу возможно обеспечить максимальное воздействие на глубокие слои дермы без риска ожогов.

Кроме того, микроиглы манипулы обеспечивают контролируемое повреждение верхних слоев кожи, которое стимулирует регенерационные процессы и также активизирует работу фибробластов. Перфорированные участки чередуются с нетронутыми, поэтому восстановление происходит быстро. За счет заживления микроповреждений выравнивается текстура кожи и устраняются поверхностные несовершенства.

Микроигольчатый RF-лифтинг на повышенных мощностях – это для тех, кто может себе позволить походить с корочками по всему лицу до 2-х недель. Именно на высокой мощности эффект от микроигольчатого RF-лифтинга аналогичен процедуре лазерного фракционного термолиза.

Таким образом, процедура воздействует комплексно:

- Вызывает эффект абляции (выпаривание крошечных участков ткани) для мгновенной подтяжки кожи

- Способствует сокращению коллагеновых волокон для повышения упругости

- Улучшает микроциркуляцию крови для улучшения питания клеток

- Стимулирует метаболические процессы в коже

- Стимулирует регенерацию кожи для сияющего цвета лица.

Важно: процессы обновления кожного покрова продолжаются и после окончания сеанса, поэтому эффект нарастает в течение месяца.

ЧЕМ МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕРМОЛИФТИНГА (ОБЫЧНОГО РФ-ЛИФТИНГА)?

Основная разница заключается в использовании специальной насадки с множеством игольчатых электродов. Термолифтинг, или RF-лифтинг представляет собой неинвазивную процедуру, при которой целостность кожного покрова не нарушается, а радиоволны действуют очень мягко.

При микроигольчатом РФ-лифтинге иголочки насадки механически воздействуют на кожу, благодаря чему интенсивность воздействия значительно повышается. Одновременно увеличивается и результативность процедуры, поэтому достаточно всего нескольких сеансов для видимого омоложения кожи.

За счет травматизации микроиглами и воздействия тока на RF-частоте, мы получаем:

- эффективный лифтинг тканей в зоне воздействия, без прогрева нижележащих структур - сокращение кожи, устранение дряблости и провисания

- стимуляцию выработки коллагена - укрепление кожи

- коррекцию работы лимфоцитарных сосудов под воздействием RF-волны

Если сравнивать метод с менее травматичными вариантами, например, РФ-лифтингом без игл, то здесь пойдет речь о слабо выраженном эффекте. Объясняется это тем, что техника хоть и основана на воздействии радиоволнового излучения на соединительные ткани кожи, но энергия не способна проникнуть в глубокие слои, как при использовании микроигольчатых насадок. Фракционная методика повышает эффект в 5 раз.

Показания:

- Атоничная, дряблая кожа

- Расширенные поры

- Постакне, рубцы, стрии

- Морщины, заломы

- Потеря овала лица

- Пигментация

- Гипергидроз

- Локальные жировые отложения

Противопоказания:

- Онкология

- Беременность и ГВ

- Кардиостимуляторы, металлические импланты

- Эпилепсия

- Герпес в активной фазе

- Активные воспаления, экзема, псориаз

- Нарушение свертываемости

- Недавние филлеры (1–2 мес)

Подготовка к процедуре:

- За 3 дня — исключить загар, пилинги, агрессивный уход

- Не принимать антикоагулянты (по согласованию с врачом)

- В день процедуры — чистая кожа, без макияжа

- За 30 мин — нанести анестезию (лидокаин/эмла)

Протокол процедуры:

1. Оценка кожи: фотодокументация, сбор анамнеза

2. Очищение: демакияж, антисептик

3. Анестезия: 20–30 мин

4. Снятие обезболивания: обработка хлоргексидином

5. Установка параметров аппарата (см. ниже)

6. Работа по зонам:

- Лоб: 0,5–1 мм

- Щеки, подбородок: 1,5–2,5 мм

- Шея: 1–1,5 мм

- Живот, ягодицы: до 3,5 мм

7. Обработка 2–3 прохода: с учетом чувствительности

8. Финиш: успокаивающая маска, сыворотка, крем с пантенолом

9. Рекомендации по уходу

Уход после процедуры:

- 24 ч — не умываться, не трогать кожу

- 72 ч — исключить физнагрузки, баню, сауну

- 7 дней — SPF 50, только мягкий уход

- Не использовать кислоты, ретинолы, скрабы

- Питьевой режим, питание — усиленная регенерация

Частота курса:

- Базовый курс: 3–5 процедур

- Интервал: 3–4 недели

- Поддерживающая: 1 раз в 3–6 месяцев

Можно сочетать с:

- Биоревитализацией (через 10–14 дней)

- Ботоксом (через 2–3 недели)

- Плазмотерапией

- Карбокситерапией

- Массажами (через 5–7 дней)

Нельзя совмещать:

- Химические пилинги и лазерные шлифовки в 1 день

- Мезонити и филлеры на ближайшие 2 месяца

Частые ошибки специалистов

- Слишком высокая глубина → ожоги, гиперпигментация

- Отсутствие анестезии → стресс клиента

- Игнорирование противопоказаний

- Плохая дезинфекция → риск инфицирования

- Не даются четкие рекомендации — клиент нарушает уход

Фишки и лайфхаки:

- Перед процедурой нанести сыворотку с медь-пептидами или фактором роста

- Комбинируй с LED-терапией или карбоксией — усиливает регенерацию

- Двойной проход: по направлению лимфы и поперек — максимальный лифтинг

- При работе по телу — можно включить лимфодренаж в протокол

- Держите связь с клиентом 2–3 дня — снижает тревожность, повышает доверие

- Когда будет эффект?

Через 2 недели — видимый результат, до 2 месяцев — максимальный

- Можно ли летом?

Да, при соблюдении фотозащиты

- Сколько держится результат?

От 6 до 12 месяцев

- Больно ли?

С анестезией — умеренно, хорошо переносится

Параметры по зонам (рекомендованные)

| Зона                | Глубина иглы | Мощность RF | Время экспозиции | Проходов |

|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------|

| Лоб                 | 0.5–1 мм     | 10–20%       | 100–300 мс       | 1–2      |

Щеки/скулы          | 1.5–2.5 мм   | 20–40%       | 200–400 мс       | 2–3      |

| Подбородок/овал     | 2–3 мм       | 30–50%       | 200–400 мс       | 2        |

| Шея/декольте        | 1–1.5 мм     | 20–30%       | 150–300 мс       | 1–2      |

| Живот/ягодицы/бедра | 2.5–3.5 мм   | 40–60%       | 300–500 мс       | 2–3      |

⚠️ Параметры подбираются индивидуально по чувствительности кожи и аппарату. Всегда начинай с минимальных значений.