Thermage FLX — высокоэффективная неинвазивная процедура радиочастотного лифтинга (RF), использующая технологию CPT (Comfort Pulse Technology). Воздействие на дерму и подкожно-жировую клетчатку запускает процесс ремоделирования коллагена, заметно подтягивает кожу и восстанавливает чёткость контуров лица и тела.

Преимущества Thermage FLX:

- Мгновенный и нарастающий эффект

- Безопасность (одобрено FDA)

- Подходит для любого фототипа кожи

- Не требует реабилитации

- Однократная процедура с эффектом до 12–18 месяцев

Показания:

- Потеря упругости кожи

- Гравитационный птоз

- Размытый овал лица

- Морщины (лоб, межбровье, глаза)

- Второй подбородок

- Дряблость кожи тела (живот, внутренняя поверхность рук, колени и пр.)

Противопоказания:

- Имплантированные устройства (кардиостимулятор, шунты)

- Металлические импланты в зоне воздействия

- Беременность и ГВ

- Онкология

- Активный герпес, воспаления

- Аутоиммунные кожные заболевания

- Состояние после ботокса < 2 недель, филлеров < 1 месяца

Принцип работы:

- RF-энергия прогревает дерму и SMAS-слой до 65–67°C

- Это вызывает коагуляцию старого коллагена и запускает неоколлагенез

- Аппарат оснащён системой контроля комфорта и температуры

Подготовка к процедуре:

- Сбор анамнеза и согласие клиента

- Фото "до"

- Очищение и демакияж

- Нанесение сетки-разметки

- Нанесение контактного геля (при необходимости)

- Обезболивание — не требуется, но можно по желанию клиента

Протокол процедуры по зонам (лицо и шея):

| Зона                  | Температура / Плотность энергии | Кол-во импульсов | Плотность проходов |

|------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|

| Лоб                   | 4.0–4.3 J                     | ~80–100          | 2–3                |

| Область вокруг глаз    | 3.5–3.8 J                     | ~100–120         | 3–4                |

| Щёки                  | 4.2–4.5 J                     | ~150–200         | 3–4                |

| Подбородок, овал       | 4.2–4.7 J                     | ~100–150         | 3–4                |

| Шея                   | 3.8–4.3 J                     | ~120–150         | 2–3                |

Общее время процедуры: 60–90 минут

Средний расход импульсов: ~600–1200

Рекомендованный курс: 1 процедура в год

Протокол проведения (лицо):

1. Сбор анамнеза, фото, информированное согласие

2. Очищение кожи, нанесение сетки Thermage (обязательна)

3. Установка насадки (обычно 3.0 или 4.0 см²)

4. Выставление параметров по зонам

5. Работа по зонам:

- Работа по вектору лифтинга

- Постоянная коммуникация с клиентом (ощущения)

- Контроль плотности и равномерности

6. Завершение процедуры: успокаивающий крем, SPF

7. Фото после, рекомендации

Постпроцедурный уход

✅ Избегать тепла, активной физической нагрузки 48 ч

✅ Использовать увлажняющие средства и SPF

✅ Не применять кислоты/ретинол 5–7 дней

✅ Рекомендуется приём воды и БАДов с коллагеном

Возможные реакции и осложнения:

- Лёгкое покраснение — до 24 ч

- Отёк — в редких случаях

- Гиперпигментация — крайне редко, при нарушении параметров

- Микроожоги — возможны при перегреве/неправильной насадке

Эффективность и результаты:

Когда виден результат:

- Первичный — сразу

- Основной — через 2–3 месяца

- Сохраняется 12–18 месяцев

Что оцениваем:

- Упругость

- Подтянутый контур

- Меньше морщин

- Улучшение текстуры кожи

Пример ценообразования:

- Лицо: от 200 000 тг

- Лицо + шея: от 280 000 тг

- Живот / руки / бедра: от 250 000 тг