Удаление татуажа с помощью неодимового лазера — это безопасная и эффективная технология, основанная на принципе фототермолиза. Импульсы лазера разрушают пигмент под кожей, после чего он постепенно выводится лимфатической системой.

Принцип действия Nd:YAG-лазера:

- Используются длины волн:

• 1064 нм — для тёмных пигментов (чёрный, синий, серый)

• 532 нм — для ярких пигментов (красный, оранжевый, тёплый коричневый)

- Энергия лазера в виде коротких Q-switched импульсов разрушает пигмент на микрочастицы без повреждения окружающих тканей.

Показания:

- Неудачный татуаж бровей, губ, век

- Коррекция цвета

- Подготовка к новому перманенту

- Удаление микроблейдинга

Противопоказания:

- Эпилепсия

- Онкология

- Беременность и ГВ

- Воспаления в зоне обработки

- Сахарный диабет (не компенсированный)

- Келоидные рубцы в анамнезе

- Свежий перманент (< 2 мес)

Подготовка к процедуре:

1. Сбор анамнеза, согласие клиента

2. Фотофиксация

3. Проведение тестового импульса

4. Очищение зоны (антисептик, обезжиривание)

5. Защита глаз (очки и клиенту, и мастеру)

Протокол процедуры (по зонам)

| Зона         | Длина волны | Энергия (J/cm²) | Частота (Hz) | Размер пятна | Проходов |

|--------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-----------|

| Брови        | 1064 / 532  | 2.5–5.0         | 1–5            | 2–3 мм        | 1–2       |

| Веки         | 1064        | 2.0–3.5         | 1–3            | 2 мм          | 1         |

| Губы         | 532         | 1.5–3.0         | 1–3            | 2 мм          | 1         |

⚠️ 532 нм чаще вызывает покраснение и гиперпигментацию — используйте аккуратно.

⚠️ Работа по бровям: начинайте с 1064 нм — он бережнее и реже даёт побочные эффекты.

Проведение:

1. Подбор длины волны в зависимости от цвета пигмента

2. Работа точечными импульсами, не задерживаясь на месте

3. Контроль реакции: допустим лёгкий побелевший эффект "frosting"

4. После процедуры — холод, антибактериальная мазь

5. Фотофиксация и рекомендации

Интервалы между сеансами:

- Минимум 4–6 недель между процедурами

- Кол-во процедур: от 2 до 8 (зависит от глубины и плотности пигмента)

Возможные реакции:

- Отёк (до 48 часов)

- Покраснение

- Образование корочек (не сдирать!)

- Гипопигментация / гиперпигментация (временно)

- "Оранжевый оттенок" при удалении тёплых пигментов — корректируется в дальнейшем

Уход после процедуры:

✅ Не мочить 24 часа

✅ Не использовать агрессивные уходовые средства 3–5 дней

✅ Обязательно SPF 50 до 3 недель

✅ Не загорать/не посещать солярий

✅ Не трогать и не сдирать корочки

Фишки и рекомендации:

✨ Делайте фото "до/после" каждый раз — отслеживание динамики и маркетинг

✨ Начинайте всегда с минимальной мощности и тестового импульса

✨ Для плотных пигментов делайте 2 прохода с перерывом в 30 сек

✨ Перед 1-й процедурой обязательно проверяйте, нет ли железооксидных пигментов (могут потемнеть!)

✨ При светлом микроблейдинге — сначала делайте 1 сеанс на 1064, потом 532

Пример ценовой политики;

- Удаление татуажа бровей — от 10 000 тг / сеанс

- Удаление микроблейдинга — от 12 000 тг

- Работа по губам — от 15 000 тг

- Коррекция цвета — от 8 000 тг